ESCOLA SECUNDÁRIA JOSÉ RÉGIO

DE VILA DO CONDE

Acção de Formação:

" Utilização e Organização dos Laboratórios Escolares "

Formador: Prof. Dtor Victor Duarte Teodoro

Colaboradores:	  Dtora  Maria do Céu Pereira

Dtora Maria Alzira Duarte Reis Bastos

Dtor Carlos Cunha

Dtora Filipa Silva

Dtora Celeste Calado

Formando: Cândido Mário Azevedo P. Dias

##### Junho / Julho 2010 - Braga

Problema:

"Existirá alguma relação entre a altura de onde cai uma bola e a altura atingida no primeiro ressalto ? "

1- Fundamentos teóricos:

Este trabalho pretende dar resposta a esta questão programática, calculando para o efeito o coeficiente de restituição da bola que se deixa cair de uma determinada altura. Assim, deixa-se cair a bola de uma dada altura e medir-se-á a altura atingida no primeiro ressalto.

vf  – velocidade imediatamente após o choque ( de afastamento ) solo)

vi – velocidade imediatamente antes do choque ( de aproximação ao solo )

e – coeficiente de restituição

A dissipação de energia pode estimar-se através do coeficiente de restituição. Numa colisão frontal da bola com alvo fixo (solo) define-se coeficiente de restituição da bola como:

e=vfvi

e = 0   Toda a energia foi dissipada ( a bola não ressalta ),  vf= 0 m/s      colisões perfeitamente inelásticas;                                                             e = 1    Não há dissipação de energia ( a bola sobe até à altura de que cai ), vf= vi   colisões elásticas.

Os valores dos  coeficientes de restituição estão compreendidos entre 0 e 1, e dependem das propriedades elásticas dos materiais que colidem, neste caso da bola e do tipo de solo.

Como poderemos determinar experimentalmente o coeficiente de restituição da bola ?

Se considerarmos desprezável a resistência do ar, temos:

- No ressalto: Ecf = 12 m vf2 é proporcional a hressalto (hf)

- Na queda: Eci = 12 m vi2 é proporcional a hqueda (hi)

12mvf212mvi2=mghfmghi           vf2vi2  = hfhi            e2= hfhi                  ( 1 )

3- Questões pré-laboratoriais:

1- Duas bolas com diferente elasticidade alcançarão a mesma altura no primeiro ressalto ? Qual delas atingirá

maior altura ?

R: ___________________________________________________________________________________________.

2- Que transformação de energia ocorre:

2.1- no movimento de queda da bola ?

2.2- no movimento de ressalto da bola ?

R: _____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________.

3- Se desprezarmos a resistência do ar, que forças actuam sobre a bola :

3.1- no movimento de queda e durante o movimento de ressalto ?

3.2- durante a colisão com o solo ?

R: 3.1- _________________________________________________________________________________________.

3.2- _________________________________________________________________________________________.

4- Se desprezarmos a resistência do ar, haverá conservação da energia mecânica durante o movimento de

queda da bola ? E durante o movimento de ressalto ? E durante a colisão com o solo ?

R: _____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________.

5- Qual deverá ser o valor do coeficiente de restituição da bola se as alturas de queda e de ressalto forem iguais? E se a altura do ressalto for metade da altura da queda?

R:______________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________.

4- Material:

- Calculadora TI – Nspire (versão 2.0 do sistema operativo)

- CBR2 (sensor de movimento)

- Cabo de ligação da máquina de calcular ao CBR2

- Bola de basquetebol ( e ou de futebol )

- Computador com software específico

5- Procedimento Laboratorial:

- Prende o CBR2, a um suporte adequado, a uma distância do solo de, pelo menos, 1,5 m.

- Coloque a bola debaixo do CBR2, aproximadamente a 15 cm, como se ilustra na figura.

- Faça um teste de alguns saltos com a bola. A bola tem que fazer pelo menos 5 saltos, ficando abaixo do CBR2.

- Ligue a máquina de calcular e abra um novo documento.

- Ligue a calculadora ao CBR2 e seleccione Dados e Estatística no Início Automático.

- Fica registado no ecrã a distância do CBR2 ao solo. Registe este valor: (exemplo - 1,21 m).

- Posicionar a bola e carregar em Start.

- Obtém-se, no visor da calculadora, um gráfico semelhante ao da figura.

- Ir ao Ecrã Inicial e adicionar nova página de Listas e Folhas de Cálculo.

Na coluna A, na primeira linha, na tecla var, ligar a dc01.time1. Pressionar enter.

Na coluna B, na primeira linha, na tecla var, ligar a dc01.dist1. Pressionar enter.

Na coluna C, definir a variável altura (1ªlinha); na segunda linha, introduzir fórmula “=1,21– var, dc01.dist1”. Pressionar enter.

10. Adicionar nova página de Gráficos e Geometria. Ir a menu, 3: Tipo de gráfico e  4: Gráfico de dispersão. Clicar em enter.

Para a variável x, em var seleccionar dc01.time seguido de enter e para a variável y, em var escolher altura, seguido de enter.

Para ajustar a janela, ir a menu, 4: Janela e  9: Zoom – Dados, seguido de enter.

11. No gráfico altura em função do tempo, ir a menu, 7: Pontos e rectas e 1: Ponto, seguido de enter.

Colocar o cursor no ponto de altura máxima e pressionar enter. Repetir este procedimento para os outros pontos

de altura máxima.

Com o cursor na coordenada y de cada ponto, pressionar var e escolher 1: Guardar Var e digitar h1. Repetir o

procedimento para os outros pontos de y máximo com h2, h3, etc.

12. Ir à página de Listas e Folha de Cálculo. Na coluna D, na primeira linha escrever hinicial; na terceira linha dessa coluna pressionar var, 3: Ligar a: h1. Seguir o mesmo procedimento para as linhas seguintes com as variáveis de h2 a h6.

Na coluna E, na primeira linha escrever hfinal; na terceira linha pressionar var, 3: Ligar a: h2. Seguir o mesmo procedimento para as linhas seguintes com as variáveis de h3 a h7.

13. No Ecrã inicial abrir nova página de Dados e Estatística. Junto ao eixo dos xx clicar para adicionar variável,

enter; e escolher hinicial. No eixo dos yy clicar para adicionar variável e escolher hfinal seguido de enter.

Ir a menu 4: Analisar, 6: Regressão e 1: Mostrar linear (mx+b). Clicar em enter.

6- Questões Pós-laboratoriais:

1- Com base no declive da recta obtida, determine o coeficiente de restituição da bola.

R:

2- Calcule a altura do ressalto quando se larga a bola de uma altura de 70 cm.

R:

3- Determine a velocidade da bola quando toca no solo , admitindo que é larga da altura anterior.

R:

4- A bola que utilizei para realizar a actividade laboratorial foi uma bola de basquetebol. Se tivesse utilizado          uma bola de futebol obteria um valor superior ou inferior para o coeficiente de restituição ? Justifique.

R:_____________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________.

5- Questão Problema: " Existirá alguma relação entre a altura de onde cai uma bola e a altura atingida no      primeiro ressalto ? "

R:_____________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________.