Escola Secundária Pedro Nunes

ACÇÃO DE FORMAÇÃO

UTILIZAÇÃO DOS NOVOS LABORATÓRIOS ESCOLARES

Formandas:

Maria Ana Mestre

Maria Teresa Cabral

Formador:

Prof. Vítor Duarte Teodoro

Lisboa 2010

IDENTIFICAÇÃO DAS FORMANDAS

Nome: Maria Ana Guerreiro Mestre

Categoria: professora do QND

Grupo de Docência: 510

Escola Básica 2-3 Pedro de Santarém, em Lisboa

Nome: Maria Teresa Cabral

Categoria: professora do QND

Grupo de Docência: 520

Escola Básica 2-3 Pedro de Santarém, em Lisboa

ÍNDICE

INTRODUÇÃO			           				                      3

PARTE I – ALGUMAS REGRAS GERAIS DE SEGURANÇA		 4

- Armazenamento de reagentes                                                    5

- Protecção pessoal                                                                       6

- Trabalho laboratorial                                                                    7

PARTE II – PLANEAMENTO DE ARMAZENAGEM                           8

- Reagentes Inflamáveis                                                                9

- Substâncias Corrosivas                                                             10

- Agentes Oxidantes                                                                    12

- Reagentes Tóxicos                                                                    14

- Reagentes Explosivos                                                               15

- Reagentes Sensíveis à Água                                                    16

CONCLUSÃO								                    17

BIBLIOGRAFIA								                 17

INTRODUÇÃO

As medidas preventivas de acidente, passam por assegurar e planear as condições de segurança de um laboratório. Nesse sentido consideramos útil elaborar este trabalho sobre armazenagem de produtos químicos, que irá ser disponibilizado aos colegas, dos grupos disciplinares 510 e 520, da nossa escola.

Como norma devem armazenar-se o mais afastado possível, os produtos que por reacção entre si possam dar origem a incêndios ou explosões. Informações respeitantes à toxicidade, inflamabilidade e reactividade dos produtos de manipulação frequente, bem como a indicação da natureza dos riscos e dos cuidados a ter na sua manipulação, também são importantes, não devendo ser esquecidas as informações que devem constar nos rótulos de todos os recipientes contendo produtos químicos.

Em termos de organização o presente trabalho está dividido em duas partes, na Parte I abordam-se algumas regras gerais de segurança sobre:

- Armazenamento de reagentes;

- Protecção pessoal;

- Trabalho laboratorial.

Na Parte II apresenta-se um planeamento de armazenagem dos reagentes existentes na escola, dando a conhecer a natureza potencialmente perigosa de cada um deles e reagentes incompatíveis, uma vez que estes não podem ser armazenados conjuntamente.

Para facilitar o planeamento de armazenagem, dividiram-se os produtos químicos nas seguintes categorias:

- Reagentes tóxicos;

- Reagentes inflamáveis;

- Reagentes explosivos;

- Substâncias corrosivas;

- Reagentes sensíveis à água;

- Agentes oxidantes.

Para todas as substâncias tóxicas indica-se o valor limite de tolerância – VLT, que já foi determinado, expresso em mg/m3 de ar. Apresentam-se também os valores dos seus pontos de ebulição ou de fusão, e no caso dos reagentes inflamáveis o ponto de fulgor, expressos em ºC.

PARTE I – ALGUMAS REGRAS GERAIS DE SEGURANÇA

Segurança e Prevenção de Acidente – Algumas Medidas de Segurança

Armazenamento de reagentes

Os reagentes deverão ser guardados atendendo a determinadas normas:

- Serem colocados em locais de fácil acesso;

- Aquando da realização de actividade experimental, devem ser retirados apenas os indispensáveis aos trabalhos a realizar, devolvendo-os imediatamente aos respectivos lugares, a partir do momento em que não sejam necessários;

- Deve ser feito um controlo de entradas e saídas, a fim de possibilitar um eficaz reabastecimento;

- As quantidades dos reagentes inflamáveis, tóxicos e explosivos devem ser reduzidos ao mínimo indispensável;

- Devem ser agrupados segundo as seguintes categorias: inflamáveis, tóxicos, explosivos, oxidantes, corrosivos, sensíveis à água e gases comprimidos.

ALGUNS SÍMBOLOS DE AVISO

Inflamável                                Corrosivo                             Oxidante

Tóxico                                    Explosivo                             Irritante

Segurança e Prevenção de Acidente – Algumas Medidas de Segurança

Protecção Pessoal

1- Usar bata de algodão para protecção do corpo e do vestuário, não a usando, no entanto, fora do laboratório.

2- Prender o cabelo.

3- Não usar lentes de contacto no laboratório.

4- Usar óculos de segurança sempre que necessário, ou até écrans de protecção se o trabalho envolver risco de explosão.

5- Não cheirar nem provar produtos químicos.

6- Não pipetar com a boca.

7- Não manipular reagentes sólidos com as mãos.

8- Utilizar luvas sempre que necessário.

9- Usar pinças para manusear material quente.

10- Remover quaisquer salpicos de reagentes da pele, utilizando água e sabão.

11- Não usar anéis no laboratório, para que os reagentes não se alojem sob eles.

12- Usar sapatos com solas antiderrapantes.

13- Sempre que o trabalho envolva a produção de poeiras ou gases nocivos, devem ser usadas máscaras respiratórias.

14- Lavar as mãos com água e sabão, depois de terminado o trabalho.

Segurança e Prevenção de Acidente – Algumas Medidas de Segurança

Trabalho Laboratorial

1- Conhecer a localização das saídas de emergência.

2- Conhecer a localização e o funcionamento de extintores de incêndio, caixas de primeiros socorros, chuveiros e equipamentos de protecção.

3- É expressamente proibido comer, beber, fumar ou guardar alimentos no laboratório.

4- Nunca trabalhar no laboratório sem a presença do professor.

5- Utilizar os aparelhos só depois de ter lido e compreendido as respectivas instruções de manuseamento e segurança.

6- Antes de efectuar qualquer actividade experimental, ler com atenção o protocolo experimental e procurar compreender a sua finalidade.

7- Manter as bancadas limpas e arrumadas, o chão limpo e seco, e as passagens desobstruídas.

8- Efectuar o trabalho laboratorial sempre de pé.

9- Todos os recipientes que contenham produtos devem estar devidamente rotulados.

10- Reagentes e equipamento devem ser arrumados após ter terminado a sua utilização.

11- Não aquecer recipientes fechados.

12- Colocar o material de vidro partido ou rachado em recipiente próprio.

13- Realizar na hotte, os trabalhos que envolvam libertação de gases ou vapores.

14- Findo o trabalho experimental, verificar se as torneiras de água se encontram fechadas e se os aparelhos eléctricos foram desligados.

PARTE II – PLANEAMENTO DE ARMAZENAGEM

Segurança e Prevenção de Acidente – Algumas Medidas de Segurança

REAGENTES INFLAMÁVEIS

Reagentes inflamáveis – São substâncias que levadas a uma determinada temperatura, libertam suficientes vapores para formarem com o comburente uma mistura inflamável. São inflamáveis todos aqueles cujo ponto de fulgor é inferior à temperatura ambiente.

Ponto de fulgor é a temperatura mínima a que um líquido tem uma pressão de vapor, que com o ar cria uma atmosfera inflamável, quando em presença de uma chama.

| Nome | Valor limite de tolerância – VLT (mg/m3) | Ponto de ebulição (ºC) | Ponto de fulgor (ºC) | Perigos envolvidos na sua manipulação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Acetona (propanona) | 2400 | 56 | - 18 | Irrita os olhos e a inalação do vapor ou a ingestão do líquido pode provocar tonturas. |
| Álcool Etílico (etanol) | 1900 | 78,4 | 13 | O álcool etílico, quando ingerido, é uma droga depressora do sistema nervoso central. |
| Benzeno | 32 | 80,1 | -11 | O vapor é tóxico, irritando os olhos e as mucosas, e tem efeitos cumulativos, podendo provocar envenenamento do sangue. A absorção do líquido através da pele pode provocar envenenamento. |
| Éter etílico | 1200 | 34,6 | - 45 | O vapor é nocivo e a sua inalação causa sonolência, vertigens, confusão mental e desmaio. A ingestão do líquido pode causar os efeitos referidos anteriormente. |
| Lítio | * | 180 (p. de fusão) | ** | Provoca queimaduras, porque além de ser inflamável é também corrosivo. |
| Sódio | 2 | 98 (p. de fusão) | ** | O vapor é tóxico, irritando com gravidade os olhos e as mucosas, na pele provoca queimaduras, porque além de ser inflamável é também corrosivo. |
| Potássio | * | 63,5 (p. de fusão) | ** | Também é tóxico, inflamável e corrosivo. Provoca queimaduras graves nos olhos e na pele. |
| Obs.: Devem ser colocados em prateleiras resistentes ao fogo e deve evitar-se guardá-los em recipientes de vidro. O local de armazenagem deve ser bem ventilado, os líquidos inflamáveis devem estar separados dos halogéneos e dos agentes oxidantes. A incompatibilidade dos metais alcalinos encontra-se na tabela referente aos reagentes sensíveis à água. Nota: Os recipientes devem ser colocados em locais de acesso fácil. * Valor desconhecido. ** Valor não pertinente. |  |  |  |  |

Segurança e Prevenção de Acidente – Algumas Medidas de Segurança

SUBSTÂNCIAS CORROSIVAS

Substâncias corrosivas – São aquelas que irão destruir ou causar danos a outras substâncias, incluindo tecidos vivos, podendo provocar queimaduras graves.

Muitas bases e ácidos corroem os recipientes de armazenagem e outros materiais da zona de armazenagem.

| Nome | Valor limite de tolerância – VLT (mg/m3) | Ponto de ebulição (ºC) | Perigos envolvidos na sua manipulação |
| --- | --- | --- | --- |
| Ác. Clorídrico | 7 | 48 (38%) | O ácido clorídrico concentrado é muito corrosivo, causa queimaduras nos olhos e na pele. O gás, cloreto de hidrogénio que se liberta do ácido é tóxico e irritante. |
| Ác. Nítrico | 5 | 83 (puro) | O ácido nítrico é muito corrosivo, liberta fumos muito tóxicos que afectam os olhos e as vias respiratórias. (todas as reacções que envolvam este ácido devem ser realizadas dentro de uma hote.) |
| Ác. Sulfúrico | 1 | 10,38 (p.f.) (100%) | O ácido sulfúrico concentrado provoca queimaduras muito graves nos olhos e na pele. Reage violentamente com a água. |
| Bromo | 0,7 | 59 | Muito irritante tanto para os olhos como para a garganta; em contacto com a pele provoca queimaduras. |
| Cloro | 3 | -34 | É um gás tóxico que irrita os olhos, a pele e os pulmões e pode causar queimaduras. |
| Iodo | 1 | 113,5 (p.f.) | Contacto com a pele pode causar queimaduras. O vapor de iodo é muito irritante para os olhos e as mucosas. |
| Nitrato de Prata | 0,01 | 210 (p.f.) | Contacto com os olhos: pode causar irritação, dor e queimadura grave do tecido dos olhos. Contacto com a pele: causa irritação, queimaduras cutâneas graves e dor. Ingestão: causa graves queimaduras na boca, garganta e estômago. |
| Obs.: O local de armazenagem deve ser fresco e bem ventilado. Nota: Sempre que se trate de diluir um ácido, é este que deve ser adicionado á água e nunca o oposto. Além disso o recipiente onde a diluição se efectua deve ser mantido num recipiente maior (tina) com água fria que promoverá o arrefecimento do sistema. |  |  |  |

Segurança e Prevenção de Acidente – Algumas Medidas de Segurança

SUBSTÂNCIAS CORROSIVAS

Substâncias corrosivas – São aquelas que irão destruir ou causar danos a outras substâncias, incluindo tecidos vivos, podendo provocar queimaduras graves.

Muitos ácidos e bases corroem os recipientes de armazenagem e outros materiais da zona de armazenagem.

| Nome | Valor limite de tolerância – VLT (mg/m3) | Ponto de ebulição (ºC) | Perigos envolvidos na sua manipulação |
| --- | --- | --- | --- |
| Amónia em solução | 18 | 37,7 (25 %) 24,7 (32 %) | Irrita os olhos e as vias respiratórias, podendo causar queimaduras, além de libertar amoníaco. Este gás pode formar com o ar misturas explosivas e reage violentamente com halogéneos. |
| Formaldeído | 3 | 96 | Contacto com a pele causa queimaduras. O líquido e o vapor irritam gravemente os olhos e as vias respiratórias. É inflamável. |
| Hidróxido de Cálcio | * | 512 (p.f.) (decompõe-se) | O hidróxido de cálcio é corrosivo para os tecidos vivos e especialmente prejudicial para os olhos. |
| Hidróxido de Potássio | * | 360 (p.f) | Causa queimaduras graves para a pele, olhos e vias respiratórias e gastrointestinais. Este reagente é extremamente destrutivo para todos os tecidos vivos. |
| Hidróxido de Sódio | 2 | 323 (p.f.) | Inalação: causa irritação em pequenas doses, grave ou mortal em grandes doses. Contacto com a pele: os sintomas vão desde irritações leves até úlceras graves. Contacto com os olhos: pode causar queimaduras e danos na córnea. |
| Óxido de Cálcio | 0,002 | 2572 (p.f.) | Irritante para a pele e vias respiratórias. É também corrosivo, pode provocar lesões graves nos olhos. |
| Obs.: O local de armazenagem deve ser fresco e bem ventilado. Estas substâncias corrosivas devem estar separadas das anteriores, uma vez que os hidróxidos são incompatíveis com os ácidos e, juntamente com o óxido de cálcio, também são incompatíveis com a água. Aliás estes reagentes não apresentam incompatibilidade com os metais alcalinos, que também devem ser armazenados em local seco. * Valor desconhecido. |  |  |  |

Segurança e Prevenção de Acidente – Algumas Medidas de Segurança

AGENTES OXIDANTES

Agentes oxidantes – são substâncias que em contacto com outras substâncias, nomeadamente inflamáveis, podem iniciar uma reacção de combustão.

| Nome | Valor limite de tolerância – VLT (mg/m3) | Ponto de fusão (ºC) | Perigos envolvidos na sua manipulação |
| --- | --- | --- | --- |
| Dicromato de Amónio | 0,1 | 180 (decompõe) | Muito tóxico e irritante para a pele e vias respiratórias. É também corrosivo, pode provocar lesões graves nos olhos. |
| Dióxido de Manganês | 5 | 535 (decompõe) | Causa irritação nos olhos, pele e vias respiratórias. |
| Nitrato de Chumbo | * | 470 (decompõe) | Muito tóxico. Causa irritação nos olhos e pele e é venenoso se inalado. |
| Nitrato de Cobalto II | * | 55-56 | Muito tóxico. Causa irritação nos olhos e pele e é venenoso se inalado. |
| Nitrato de Cobre II | * | 114 (trihidratado) | Causa irritação nos olhos e pele e causa dificuldade respiratória se inalado. |
| Nitrato de Potássio | * | 334 | Causa irritação nos olhos, pele e vias respiratórias. |
| Nitrato de Prata | 0,01 | 210 | É um forte agente oxidante e é também corrosivo. |
| Nitrato de Sódio | * | 271 | Causa irritação nos olhos, pele e vias respiratórias |
| Obs.: O local de armazenagem deve ser resistente ao fogo, fresco e bem ventilado. Estas substâncias não devem ser armazenadas junto de reagentes combustíveis. De uma maneira geral os nitratos não devem ser misturados com: ácidos, pós metálicos, líquidos inflamáveis, cloratos, enxofre, materiais orgânicos ou combustíveis finamente divididos e ácido sulfúrico. Nunca armazenar agentes oxidantes em locais em que se encontrem substâncias inflamáveis. * Valor não determinado |  |  |  |

Segurança e Prevenção de Acidente – Algumas Medidas de Segurança

AGENTES OXIDANTES

Agentes oxidantes – são substâncias que em contacto com outras substâncias, nomeadamente inflamáveis, podem iniciar uma reacção de combustão.

| Nome | Valor limite de tolerância – VLT (mg/m3) | Ponto de fusão (ºC) | Perigos envolvidos na sua manipulação |
| --- | --- | --- | --- |
| Óxido de Cálcio | 0,002 | 2572 | Irritante para a pele e vias respiratórias. É também corrosivo, pode provocar lesões graves nos olhos. |
| Óxido de magnésio | 10 | 2800 | Pode causar irritação nos olhos e vias respiratórias. |
| Óxido de Mercúrio | 0,025 | 500 | É tóxico, causa irritação nos olhos, pele e vias respiratórias. |
| Permanganato de Potássio | * | 240 | Causa irritação nos olhos, pele e vias respiratórias. Mancha a pele e a roupa. As manchas na pele desaparecem ao fim de 24 h. |
| Tetraborato de Sódio (Bórax) | 5 | 75 (decompõe-se) | Pode causar irritação nos olhos, no contacto com a pele e vias respiratórias. |
| Obs.: O local de armazenagem deve ser resistente ao fogo, fresco e bem ventilado Nunca armazenar agentes oxidantes em locais em que se encontrem substâncias inflamáveis. * Valor não determinado |  |  |  |

Segurança e Prevenção de Acidente – Algumas Medidas de Segurança

REAGENTES TÓXICOS

Reagentes tóxicos – Chama-se tóxica toda a substância que tendo penetrado no organismo por qualquer meio e sob qualquer forma, provoca perturbações mais ou menos graves, podendo mesmo conduzir à morte.

| Nome | Valor limite de tolerância – VLT (mg/m3) | Ponto de ebulição (ºC) | Perigos envolvidos na sua manipulação |
| --- | --- | --- | --- |
| Mercúrio e derivados | 0,05 | 357 | Os seus vapores são extremamente tóxicos. Têm efeitos cumulativos, podendo causar distúrbios nervosos, abcessos nas gengivas, perda de memória, depressões e afecções renais. |
| Obs.: O mercúrio deve manter-se isolado do amoníaco e dos ácidos. O mercúrio ou os seus compostos, não devem ser aquecidos em recipiente abertos. Os compostos de mercúrio variam em solubilidade e toxicidade. A armazenagem do mercúrio deve ser feita em frascos de vidro grosso ou em frascos de plástico. É conveniente colocar todos os recipientes contendo mercúrio sobre um tabuleiro, podendo este conter água. |  |  |  |

Segurança e Prevenção de Acidente – Algumas Medidas de Segurança

REAGENTES EXPLOSIVOS

Reagentes explosivos – São os que, devido ao choque, impacto ou à exposição ao calor, podem explodir.

Deve reduzir-se ao mínimo a quantidade de reagentes explosivos em armazém.

| Nome | Valor limite de tolerância – VLT (mg/m3) | Ponto de fusã0 (ºC) | Perigos envolvidos na sua manipulação |
| --- | --- | --- | --- |
| Dicromato de Amónio | 0,1 | 180 (decompõe-se) | Causa irritação nos olhos, pele e vias respiratórias. O contacto prolongado com a pele pode produzir úlceras |
| Nitrato de Amónio. | * | 170 | Causa irritação nos olhos, pele e vias respiratórias. |
| Obs.: Devem estar afastados de materiais combustíveis. Devem estar armazenados num local claramente identificado e isolado das restantes áreas. Nota: Os recipientes devem ser colocados em locais de acesso fácil. * Valor não determinado |  |  |  |

Segurança e Prevenção de Acidente – Algumas Medidas de Segurança

REAGENTES SENSÍVEIS À ÁGUA

H2O

Reagentes sensíveis à água – Alguns reagentes reagem com a água libertando calor e gases inflamáveis ou explosivos.

| Nome | Valor limite de tolerância – VLT (mg/m3) | Ponto de fusão (ºC) | Perigos envolvidos na sua manipulação |
| --- | --- | --- | --- |
| Lítio | * | 180 | O vapor é tóxico, irritando os olhos e as mucosas, na pele provoca queimaduras, porque além de ser inflamável é também corrosivo. |
| Sódio | 2 | 98 | O vapor é tóxico, irritando com gravidade os olhos e as mucosas, na pele provoca queimaduras, porque além de ser inflamável é também corrosivo. |
| Potássio | 2 | 63,5 | Também é tóxico, inflamável e corrosivo. Provoca queimaduras graves nos olhos e na pele. |
| Obs.: Os metais alcalinos reagem violentamente com a água e por serem facilmente oxidados pelo ar e sensíveis à humidade são guardados sob óleo de parafina. Devem ser armazenados em lugares secos e frescos. Quando o metal entra em combustão deve usar-se areia seca para apagar-se o incêndio. * Valor não determinado Nota: Metais finamente divididos, como o magnésio, o alumínio, o zinco e o ferro, podem entrar em ignição com facilidade. Estes metais não se devem misturar com agentes oxidantes. |  |  |  |

CONCLUSÃO

Foi com agrado que frequentámos a presente Acção de Formação. Pensamos que o trabalho foi muito proveitoso porque permitiu pesquisar e sistematizar informações, relacionadas com algumas normas que têm de ser observadas, e que vão ser úteis para a organização dos reagentes no novo laboratório escolar.

É de toda a importância, além das melhores condições de trabalho nos laboratórios, que se tenha mais consciência dos perigos que esse trabalho envolve pois permite prevenir os acidentes, ter confiança e responsabilidade em relação à actividade experimental.

Na elaboração deste trabalho de destacar constrangimentos temporais e espaciais que permitissem uma maior troca de experiências, tendo em vista proceder a eventuais melhoramentos.

BIBLIOGRAFIA

Baptista, Maria João, Segurança em Laboratórios Químicos, Universidade Nova de Lisboa, Lisboa, 1979.

Fiolhais, Carlos; Valadares, Jorge; Silva, Luís e Teodoro, Vítor Duarte, 10º ano – Manual de Actividades, Didáctica Editora, Lisboa, 1994.

Pombeiro, Armando J. L.O., Técnicas e Operações Unitárias em Química Laboratorial, Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 1975.

PESQUISA NA INTERNET

http://www.higieneocupacional.com.br/download/seg-lab-simoes.pdf

http://www.eb23-caxarias.rcts.pt/cfq/seguranca.html