Julho de 2010

Maria Lucília Mil-Homens

| Acção de Formação | Síntese do Sulfato de Tetraminocobre (II) mono-hidratado |
| --- | --- |

ACTIVIDADE LABORATORIAL - QUÍMICA 11º Ano

Síntese do Sulfato de Tetraminocobre (II) mono-hidratado

O que se pretende

- Realizar laboratorialmente a síntese do sulfato de tetraminocobre (II) mono-hidratado.

- Traduzir a reacção química da síntese por uma equação química.

- Identificar o reagente limitante.

- Efectuar os cálculos estequiométricos.

- Calcular o rendimento da síntese.

Fundamento do trabalho

- A partir de soluções aquosas de amoníaco e sulfato de cobre (II) penta-hidratado, vai obter-se a formação e cristalização lenta do composto numa mistura de água e etanol (álcool etílico).

CuSO4.5H2O (aq) + 4NH3 (aq) →[Cu(NH3)4]SO4.H2O (aq) + 4H2O (l)

Segurança

- Analisar os rótulos dos reagentes a utilizar de forma a identificar os riscos associados ao seu manuseamento e as medidas de segurança a adoptar.

Equipamento de Protecção Pessoal

- Identificar equipamentos de protecção a utilizar durante a actividade experimental.

Verificar significados...

- Escrever breves descrições dos seguintes termos:

| Termo | Breve descrição |
| --- | --- |
| Reagente limitante |  |
| Reacção química |  |
| Reacção de síntese |  |
| Reacção completa |  |
| Reacção incompleta |  |
| Sais |  |
| Rendimento de uma reacção química |  |

Procedimento

- Fazer uma lista do material a utilizar, tendo em conta o procedimento exemplificado nas fotografias seguintes.

- Pesar com uma balança semianalítica 4,8 g de sulfato de cobre (II) penta-hidratado e registar a massa rigorosamente avaliada na balança;

- Reduzir a pó fino, num almofariz, o sólido pesado;

- Numa hotte ou local ventilado, diluir 8 mL de amoníaco a 25% (m/m) com 5 mL de água destilada num copo de 100 mL;

- Transferir o pó para o copo utilizado no ponto 12;

- A mistura deve ser agitada suavemente até total dissolução do sulfato de cobre;

- Adicionar cerca de 8 mL de álcool etílico a 96% (V/V), sem agitação, e registar o que se observa;

- Para maior rendimento da precipitação, cobrir o copo com vidro de relógio ou parafilme. Deixar a mistura em repouso até à aula seguinte;

- Decantar a solução sobrenadante tendo o cuidado de não perder precipitado;

- Adaptar um funil de Buchner a um kitasato, colocando no fundo um papel de filtro que se deve molhar para melhorar a aderência;

- Segurar o funil com uma garra fazendo o vazio no kitasato e transferir a mistura que ficou no copo;

- Lavar duas vezes o precipitado recolhido com pequenas porções de etanol frio e deixar passar ar através do sólido durante 5-10 minutos;

- Para melhor secar os cristais, com a ajuda de uma espátula transferir para um círculo de papel de filtro e comprimir. Colocar numa estufa durante 10 a 15 minutos;

- Pesar os cristais, registando a massa, e guardar.

Material e Reagentes

- Seleccionar os materiais e reagentes a utilizar, tendo em conta o procedimento experimental fornecido.

| Material e Equipamento | Reagentes |
| --- | --- |

Síntese

- Completar o diagrama sequencial das operações realizadas:

Cálculo do rendimento

Recolha do complexo sólido

Complexo em solução

Copo de 100 mL

[Cu(NH3)4]SO4.H2O (s) + fase líquida

Água – 5,0 mL

NH3(aq) – 8,0 mL

CuSO4.5H2O – 4,8 g

ÁlEtanol (96% V/V)

Registo e Análise de Resultados

- Determinar o reagente limitante.

| Medições |  | Observações |
| --- | --- | --- |
| MASSAS (g) | m(CuSO4.5H2O) | ± |
|  | m(papel de filtro e caixa de Petri) | ± |
|  | m(papel de filtro, caixa de Petri e [Cu(NH3)4SO4.H2O]) | ± |
| VOLUMES (cm3) | V (NH3) a 25% | ± |
|  | V(H2O) | ± |
|  | V (C2H5OH a 96%) | ± |
|  | V(C2H5OH a 96%) (lavagem) | ± |

- Após a realização da actividade experimental, é necessário efectuar o tratamento dos dados experimentais.

Discussão dos resultados

- Não te esqueças de justificar os seguintes procedimentos, terminando com uma reflexão sobre o valor do rendimento obtido:

-  Os cristais de CuSO4.5H2O foram moídos .

-  Lavaram-se os cristais obtidos com  álcool etílico.

-  Utilizou-se a filtração a pressão reduzida.

-  Utilizou-se a própria filtração por sucção para secar os cristais.